    - Culture et spectacles - Musée ou centre d'art sans protection patrimoniale

- Périmètre

Les activités liées aux musées ou centres d'art sans protection patrimoniale concernent les secteurs d’activités de la section R de la nomenclature NAF et principalement de la sous-section 91 (91.02Z - Gestion des musées et 91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires).

Les activités de musée ou centre d’art peuvent également héberger des activités supplémentaires (e.g. Espèces vivantes : Hall d’accueil, aquarium et vivarium, parc zoologique, soins vétérinaires ; Salle de conférences ; etc.) qui relèvent d’autres catégories.

La segmentation des activités des musées ou centres d'art sans protection patrimoniale est déclinée de la façon suivante :

- Musée ou centre d'art sans protection patrimoniale - Administration et bureaux (Bureaux Standards) ;

- Musée ou centre d'art sans protection patrimoniale - Salle d’exposition (tout type de traitement d’air) ;

- Musée ou centre d'art sans protection patrimoniale - Salle d'animation audiovisuelle ;

- Musée ou centre d'art sans protection patrimoniale - Zone de conservation des collections avec contrôle climatique complet (température et hygrométrie) ;

- Musée ou centre d'art sans protection patrimoniale - Zone de conservation des collections sans contrôle hygrométrique ;

- Musée ou centre d'art sans protection patrimoniale - Valeur par défaut.

- Indicateurs d’intensité d’usage

Indicateurs d’intensité d’usage temporels :

L’amplitude horaire annuelle d’utilisation des locaux Nb_h_ouvrées (h ouvrées/an) est utilisée comme indicateur d’intensité d’usage temporel. Elle correspond aux heures d’utilisation et d’entretien de ces locaux pour toutes les sous-catégories sauf la sous-catégorie « Musée ou centre d'art sans protection patrimoniale - Zone de conservation des collections avec contrôle climatique complet (température et hygrométrie) » qui n’a pas de modulation temporelle (fonctionnement en continu). Les heures de gardiennage ne sont pas comprises dans cet indicateur.

Indicateurs d’intensité d’usage surfacique :

Les indicateurs d’intensité d’usage surfacique sont , pour la sous-catégorie « Administration et bureaux (Bureaux Standards) » :

  - La surface de plancher par poste de travail Surf_poste (m²/poste), ou surface utile brute, correspondant à la surface de plancher de la sous-catégorie rapportée au nombre de postes de travail.

Le taux d’occupation T_occ (%), correspondant à la moyenne de la proportion de postes de travail occupés. La proportion de postes occupés est le nombre de postes occupés sur le nombre de postes total de la sous-catégorie.