###### « Sous-catégorie “Drive isolé alimentaire - Accueil et zone de caisses” »

(NAF : Section G - Commerce alimentaire - code 47-xx)

| Composante CVC en kWh/m²/an | Zones Climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1a | H1b | H1c | H2a |  | H2b | H2c |  | H2d |  |  | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |  |
| Altitude < 400 m Référence 100 m | 63 | 72 | 82 | 60 |  | 69 | 90 |  | 116 |  |  | 118 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |  |
| 400 m ≤ Altitude < 800 m Référence 500 m | 56 | 64 | 69 |  |  | 60 | 72 |  | 93 |  |  | 90 | 49 | 61 |  |  |  |  |
| 800 m ≤ Altitude < 1200 m Référence 900 m |  | 62 | 63 |  |  |  | 62 |  | 77 |  |  | 72 |  |  |  | 37 |  |  |
| 1200 m ≤ Altitude < 1600 m Référence 1400 m |  | 66 | 64 |  |  |  | 58 |  | 67 |  |  | 60 |  |  |  | 51 |  |  |
| Altitude ≥ 1600 m Référence 1700 m |  |  | 65 |  |  |  | 61 |  | 65 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
| Composante USE |  |  |  |  | USE étalon = |  |  | 213 |  | kWh/m²/an |  |  | Part_USE_variable = 0,80 |  |  |  |  |  |
| Type d’indicateur d’intensité d’usage | Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti Valeur de référence associée à la USE étalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicateur d’intensité d’usage étalon |  |  |  |  |  |
| Indicateurs d’intensité d’usage temporels | Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) Nb_h_ouvrées |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 616 |  | Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvréesétalon |  |  |  |  | 5 616 |
| Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques | Surface de Plancher par caisse (m²/caisse) SDP_par_Caisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  | Surface de Plancher par caisse étalon (m²/caisse) SDP_par_Caisseétalon |  |  |  |  | 17,5 |
| Formule de modulation en fonction du volume d’activité | USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (Nb_h_ouvrées/ Nb_h_ouvréesétalon) x [Part_USE_variable x (SDP_par_Caisseétalon / SDP_par_Caisse) + (1-Part_USE_variable)] + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon)/Nb_h_ouvréesétalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota : L’amplitude horaire étalon de 5616 h ouvrées par an, correspond à 52 semaines ouvrées x 6 jours ouvrés x 18 h d’amplitude quotidienne.

0,28xCVCx(Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon)/Nb_h_ouvréesétalon correspond à l’impact indirect sur la composante CVC du nombre d’heure ouvrées réelles par rapport à l’amplitude horaire étalon