###### « Sous-catégorie “Drive isolé non-alimentaire - Valeur par défaut” »

(NAF : Section G - Commerce spécialisé - code 47-xx)

| Composante CVC en kWh/m²/an | Zones Climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1a | H1b | H1c | H2a |  | H2b | H2c |  | H2d |  |  | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |  |
| Altitude < 400 m Référence 100 m | 23 | 24 | 24 | 18 |  | 18 | 15 |  | 18 |  |  | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 |  |
| 400 m ≤ Altitude < 800 m Référence 500 m | 34 | 35 | 34 |  |  | 29 | 25 |  | 27 |  |  | 17 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 800 m ≤ Altitude < 1200 m Référence 900 m |  | 49 | 46 |  |  |  | 37 |  | 39 |  |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1200 m ≤ Altitude < 1600 m Référence 1400 m |  | 70 | 65 |  |  |  | 54 |  | 55 |  |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  |
| Altitude ≥ 1600 m Référence 1700 m |  |  | 77 |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
| Composante USE |  |  |  |  | USE étalon = |  |  | 29 |  | kWh/m²/an |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type d’indicateur d’intensité d’usage | Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti Valeur de référence associée à la USE étalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicateur d’intensité d’usage étalon |  |  |  |  |  |
| Indicateurs d’intensité d’usage temporels | Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) Nb_h_ouvrées |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 368 |  | Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvréesétalon |  |  |  |  | 4 368 |
| Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques | Pas de modulation surfacique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formule de modulation en fonction du volume d’activité | USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (Nb_h_ouvrées/ Nb_h_ouvréesétalon) + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon)/ Nb_h_ouvréesétalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota : L’amplitude horaire étalon de 4368 h ouvrées par an, correspond à 52 semaines ouvrées x 6 jours ouvrés x 14 h d’amplitude quotidienne.

0,28xCVCx(Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon)/Nb_h_ouvréesétalon correspond à l’impact indirect sur la composante CVC du nombre d’heure ouvrées réelles par rapport à l’amplitude horaire étalon