###### « Sous-catégorie “Logistique - Administration et bureaux (Bureaux Standards) ”

(NAF : Section N - Activités de service administratif et de soutien - code 82.11Z)

| Composante CVC en kWh/m²/an | Zones Géographiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1a | H1b | H1c | H2a |  | H2b | H2c |  | H2d |  | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |  |
| Altitude < 400 m Référence 100 m | 57 | 66 | 62 | 57 |  | 50 | 56 |  | 63 |  | 40 | 47 | 54 | 55 | 27 | 56 |  |
| 400 m ≤ Altitude < 800 m Référence 500 m | 68 | 77 | 71 |  |  | 61 | 64 |  | 66 |  | 44 | 29 | 37 |  |  |  |  |
| 800 m ≤ Altitude < 1200 m Référence 900 m |  | 90 | 81 |  |  |  | 75 |  | 68 |  | 54 |  |  |  | 28 |  |  |
| 1200 m ≤ Altitude < 1600 m Référence 1400 m |  | 125 | 115 |  |  |  | 109 |  | 99 |  | 84 |  |  |  | 49 |  |  |
| Altitude ≥ 1600 m Référence 1700 m |  |  | 133 |  |  |  | 117 |  | 107 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| Composante USE |  |  |  |  | USE étalon = |  |  | 50 |  | kWh/m²/an |  | Part_USE_variable= 0,77 |  |  |  |  |  |
| Type d’indicateur d’intensité d’usage | Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti Valeur de référence associée à la USE étalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicateur d’intensité d’usage étalon |  |  |  |  |  |
| Indicateurs d’intensité d’usage temporels | Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/ an) Nb_h_ouvrées |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 120 |  | Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvréesétalon |  |  |  |  | 3 120 |
| Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques | Surface de plancher par poste de travail (m²/poste) Surf_poste Taux d’occupation (%) T_occ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 70 |  | Surface par poste étalon (m²/poste) Surf_posteétalon Taux d’occupation étalon (%) T_occétalon |  |  |  |  | 18 70 |
| Formule de modulation en fonction du volume d’activité | USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (Nb_h_ouvrées/ Nb_h_ouvréesétalon) x [Part_USE_variable x (T_occ / T_occétalon) x (Surf_posteétalon / Surf_poste) + (1-Part_USE_variable)] + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon)/ Nb_h_ouvréesétalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota : Nb_h_ouvréesétalon à 3 120 h ouvrées/an correspond à 52 semaines ouvrées x 5 jours ouvrés x 12 h amplitude quotidienne

0,28xCVCx(Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon )/ Nb_h_ouvréesétalon correspond à l’impact indirect sur la composante CVC du nombre d’heure ouvrées réelles par rapport à l’amplitude horaire étalon